Домашнее задание

|  | Счетчик Гейгера | Камера Вильсона | Пузырьковая камера | Метод толстослойных фотоэмульсий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | Это стеклянная трубка, заполненная газом (аргоном), с двумя электродами внутри (катод и анод). При пролете частицы возникает ударная ионизация газа и возникает импульс электрического тока. | Внутренний объем камеры заполнен парами спирта или воды в перенасыщенном состоянии: при опускании поршня уменьшается давление внутри камеры и понижается температура, в результате адиабатного процесса образуется перенасыщенный пар. По следу пролета частицы конденсируются капельки влаги и образуется трек – видимый след. При помещении камеры в магнитное поле по треку можно определить энергию, скорость, массу и заряд частицы. | При резком понижении поршня жидкость, находящаяся под высоким давление, переходит в перегретое состояние. При быстром движении частицы по следу образуются пузырьки пара , т.е. жидкость закипает,виден трек. | Фотоэмульсия содержит большое количество микрокристаллов бромида серебра. Влетающие частицы ионизируют поверхность фотоэмульсий. Кристаллики AgВr распадаются под действием заряженных частиц и при проявлении выявляется след от пролета частицы - трек. По длине и толщине трека можно определить энергию и массу частиц. |
| Схема |  |  |  |  |
| Достоинства и недостатки | Достоинства: компактность, эффективность, быстродействие высокая точность (10ООО частиц/с). | По длине и толщине трека, по его искривлению в магнитном поле определяют характеристикипролетевшей радиоактивной частицы. | Преимущества перед камерой Вильсона: - большая плотность среды, следовательно короткие треки - частицы застревают в камере и можно проводить дальнейшее наблюдение частиц - большее быстродействие. | позволяет регистрировать редкие явления из-за большого время экспозиции. |
| Назначение | Служит для подсчета количества радиоактивных частиц ( в основном электронов). | Служит для наблюдения и фотографирования следов от пролета частиц (треков). | Вариант камеры Вильсона | Служит для регистрации частиц |